附件1：

压缩气体和液化气体使用安全规定

一、压缩气体和液化气体按“谁使用、谁负责”的原则进行管理。

二、气体存储钢瓶应在检验合格期内使用，超过检验合格期不得使用。

三、各种钢瓶运输和存放必须有瓶帽保护，严禁混合运输存储，搬运时须防止剧烈震动，避免撞击，做到轻装轻下。

四、钢瓶应防止受热，避免靠近高温和明火，夏季要防止阳光曝晒。

五、钢瓶应直立、固定使用，不得横卧。

六、严密观察空气中使用气体的浓度，不得超过规定值，使用易燃、易爆和有毒性的气体部位，要落实好通风。

七、制定安全管理制度、操作规程和事故处置预案并上墙。

八、使用压缩气体和液化气体的实验室，指导老师须经过安全培训，掌握操作规程和事故处置措施，课前应对设置进行安全检查并对实验学生提出安全要求，方能实验。

九、根据气体的类别配备相应的消防、救护器材。